Лабораторная работа
ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТНЫХ ДЕТЕКТОРОВ

Цель работы

Изучить принципы построения частотных детекторов, экспериментально исследовать процесс детектирования ЧМ - сигналов на основе:

преобразования изменения частоты колебания в изменение амплитуды с последующим детектированием с помощью амплитудного детектора;

преобразования изменения частоты колебания в изменение фазы с последующим детектированием с помощью фазового детектора.

Содержание работы

1. Снятие детекторной характеристики частотного детектора на основе расстроенного контура (детектор № 1).

2. Снятие детекторной характеристики дробного частотного детектора (детектор № 2)

3. Снятие детекторной характеристики частотного детектора на основе фазового детектора (детектор №3).

4. Снятие частотных характеристик детекторов.

5. Сравнение коэффициентов передачи детекторов.

6. Наблюдение и анализ искажений сигнала на выходе детекторов.

Описание лабораторного макета

Лабораторный макет «Исследование частотных детекторов» рис. 1. выполнен в виде сменного блока установки по курсу «Радиоприемные устройства».

Макет включает в себя генератор ЧМ сигналов и три схемы частотных детекторов.

Генератор входного сигнала формирует в контрольной точке КТ3 ЧМ сигнал с регулируемым индексом модуляции и амплитудой Uc. Частота генерации fc регулируется в диапазоне 2200-2800 кГц переменным резистором ЧАСТОТА. Амплитуда Uc ЧМ сигнала регулируется переменным резистором АМПЛ. Индекс частотной модуляции зависит от величины поданного на КТ1 модулирующего напряжения низкой (звуковой) частоты Uм.

Макет содержит детекторы, выполненные на основе:

• расстроенного контура и диодного детектора (детектор № 1);

• дробного частотного детектора (детектор № 2);

• фазового детектора с одиночным контуром (детектор №3).

Постоянная составляющая напряжения с выхода детектора через переключатель ВЫБОР ДЕТЕКТОРА подается на КТ4 и стрелочный измерительный прибор (милливольтметр или микроамперметр со средним положением нулевой отметки). Тип измерительного прибора не имеет принципиального значения, т.к. в любом случае позволяет качественно и количественно получить и сравнить характеристики исследуемых детекторов.

Переключатель ВЫБОР ДЕТЕКТОРА служит для подключения той или иной схемы детектора к измерительному прибору.

На рис. №№ 2 и 4 имеется возможность подключения параллельно колебательному контуру резисторов с помощью независимого переключателя R1-R2.

Структурная схема лабораторной установки, помимо исследуемого макета, включает генератор звуковой частоты, милливольтметр переменного напряжения, частотомер и

осциллограф. В качестве дополнительного (не обязательного) прибора для повышения точности снятия детекторных характеристик может быть использован милливольтметр постоянного напряжения.

Домашнее задание

- Изучите соответствующий раздел курса по конспекту лекций и литературе: [1], с.161-170; [2] с.189-191

- Подготовить заготовку отчета

Вопросы для допуска к выполнению лабораторной работы

Какие функции выполняют частотные детекторы?
2. По каким признакам классифицируются частотные детекторы?
3. На каких радиоэлементах выполняют частотные детекторы?
4. Какие основные схемы выполнения амплитудного детектора?
5. Каковы принципы работы ЧД с фазовым преобразованием?
6. Каковы принципы работы ЧД с амплитудным преобразованием?
7. Каковы принципы работы ЧД с импульсным преобразованием?
8. Какие есть схемы выполнения ЧД на транзисторах?
9. Какие преимущества имеют схемы выполнения ЧД на транзисторах?
10. Какие преимущества имеют схемы выполнения ЧД на микросхемах?

Порядок выполнения работы

1. Снять детекторную характеристику частотного детектора на основе расстроенного контура (детектор № 1).

Для этого получить зависимость постоянной составляющей U= на выходе частотного детектора от изменения частоты сигнала при отсутствии модуляции (Uм = 0).

Соединить аппаратуру согласно рис.2.

Установить переключатель ВЫБОР ДЕТЕКТОРА в положение 1.

Переменным резистором ЧАСТОТА изменять частоту сигнала fc в пределах 2200-2800 кГц, при этом фиксировать величину U= в КТ4 с помощью встроенного измерительного прибора PV (или дополнительным милливольтметром постоянного напряжения).

В случае зашкаливания встроенного измерительного прибора PV уменьшить величину сигнала переменным резистором АМПЛ и начать снятие характеристики заново.

Провести измерения для четырех величин добротности Q резонансного контура детектора:

• шунтирующие резисторы R1 и R2 отключены (Q1);

• подключен резистор R1 (Q2);

• подключен резистор R2 (Q3);

• подключены резисторы R1 и R2 (Q4).

Результаты измерений занести в таблицы. Построить детекторные характеристики Uвых=f (fc) для различных Q.

Определить среднюю fcр частоту на максимально линейном участке детекторной характеристики (на возрастающем участке, где U= = 0).

Таблица 2.1

| fc, кГц | 2200 | ... | ... | ... | ... | 2800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U=, В |  |  |  |  |  |  |
| fcр, кГц |  |  |  |  |  |  |
| Детектор №1 при Q1 |  |  |  |  |  |  |

И т.п. при Q2 , Q3 , Q4 .

2. Снять детекторную характеристику дробного частотного детектора (детектор № 2).

Для этого получить зависимость постоянной составляющей U= на выходе частотного детектора от изменения частоты сигнала при отсутствии модуляции (Uм = 0).

Установить переключатель ВЫБОР ДЕТЕКТОРА в положение 2.

Переменным резистором ЧАСТОТА изменять частоту сигнала fc в пределах 2200-2800 кГц, при этом фиксировать величину U= в КТ4 с помощью встроенного измерительного прибора PV (или дополнительным милливольтметром постоянного напряжения).

В случае зашкаливания встроенного измерительного прибора PV уменьшить величину сигнала переменным резистором АМПЛ и начать снятие характеристики заново.

Результаты измерений занести в таблицу №2.1. Построить детекторные характеристики Uвых=f (fc) .

Определить среднюю fср частоту на максимально линейном участке детекторной характеристики (на возрастающем участке, где U= = 0).

3. Снять детекторную характеристику фазового детектора с одиночным контуром (детектор №3).

Для этого получить зависимость постоянной составляющей U= на выходе частотного детектора от изменения частоты сигнала при отсутствии модуляции (Uм = 0).

Установить переключатель ВЫБОР ДЕТЕКТОРА в положение 3.

Переменным резистором ЧАСТОТА изменять частоту сигнала fc в пределах 2200-2800 кГц, при этом фиксировать величину U= в КТ4 с помощью встроенного измерительного прибора PV (или дополнительным милливольтметром постоянного напряжения).

В случае зашкаливания встроенного измерительного прибора PV уменьшить величину сигнала переменным резистором АМПЛ и начать снятие характеристики заново.

Провести измерения для четырех величин добротности Q резонансного контура детектора:

• шунтирующие резисторы R1 и R2 отключены (Q1);

• подключен резистор R1 (Q2);

• подключен резистор R2 (Q3);

• подключены резисторы R1 и R2 (Q4).

Результаты измерений занести в таблицы. Построить детекторные характеристики Uвых=f (fc) для различных Q.

Определить среднюю fср частоту на максимально линейном участке детекторной характеристики (на падающем участке, где U= = 0).

4. Снять частотные характеристики детекторов (рис.3).

Установить переключатель ВЫБОР ДЕТЕКТОРА в положение 1.

При выключенном генераторе низкой частоты (Uм = 0) установить переменным резистором ЧАСТОТА частоту генератора высокой частоты, равную fср для данного вида детектора.

Включить генератор низкой частоты. Установить частоту генератора НЧ 1000 Гц. Установить напряжение на выходе генератора НЧ (напряжение модулирующего сигнала Uм на входе генератора высокой частоты в КТ1) максимально возможным в пределах Uм = 70 –

200 мВ таким образом, чтобы напряжение низкой частоты UΩ на выходе детектора, наблюдаемое на экране осциллографа, имело вид неискаженной синусоиды.

Получить зависимость эффективного значения напряжения UΩ на выходе детектора от частоты модуляции Fм , изменяя частоту модуляции Fм в диапазоне 20 Гц - 20 кГц.

Результаты измерений занести в таблицу.

Таблица 2.2

| Fм, кГц | 0,02 | ... | ... | ... | ... | 20,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UΩ, В |  |  |  |  |  |  |

Аналогично провести измерения для детекторов №№ 2 и 3.

Примечание. Для детекторов №№ 1 и 3 измерения провести при отключенных резисторах R1 и R2.

5. Сравнить коэффициенты передачи детекторов.

Установить переключатель ВЫБОР ДЕТЕКТОРА в положение 1.

При выключенном генераторе низкой частоты (Uм = 0) установить переменным резистором ЧАСТОТА частоту генератора высокой частоты, равную fср для данного вида детектора.

Включить генератор низкой частоты. Установить уровень эффективного значения модулирующего сигнала на входе генератора высокой частоты Uм = 100 мВ. Зафиксировать значение напряжения низкой частоты UΩ1 на выходе детектора.

Установить переключатель ВЫБОР ДЕТЕКТОРА в положение 2.

При выключенном генераторе низкой частоты (Uм = 0) установить переменным резистором ЧАСТОТА частоту генератора высокой частоты, равную fср для данного вида детектора.

Включить генератор низкой частоты. Установить уровень эффективного значения модулирующего сигнала Uм = 100 мВ. Зафиксировать значение напряжения низкой частоты UΩ2 на выходе детектора.

Установить переключатель ВЫБОР ДЕТЕКТОРА в положение 3.

При выключенном генераторе низкой частоты (Uм = 0) установить переменным резистором ЧАСТОТА частоту генератора высокой частоты, равную fср для данного вида детектора.

Включить генератор низкой частоты. Установить уровень эффективного значения модулирующего сигнала Uм = 100 мВ. Зафиксировать значение напряжения низкой частоты UΩ3 на выходе детектора.

Сравнить полученные величины. Сделать необходимые выводы.

6. Оценить искажения низкочастотного сигнала на выходе детектора при отклонении значения fс от fср для данного вида детектора.

Установить переключатель ВЫБОР ДЕТЕКТОРА в положение 1.

Установить переменным резистором ЧАСТОТА частоту генератора высокой частоты, равную fср для данного вида детектора.

Установить частоту генератора НЧ 1000 Гц. Установить напряжение на выходе генератора НЧ максимально возможным в пределах Uм = 70 – 200 мВ таким образом, чтобы напряжение низкой частоты UΩ на выходе детектора, наблюдаемое на экране осциллографа, имело вид неискаженной синусоиды.

Переменным резистором ЧАСТОТА изменять величину fс и наблюдать искажение формы низкочастотного сигнала UΩ на экране осциллографа. Обратить внимание на

взаимное соответствие частоты fс , частот перегибов детекторной характеристики и вида искажений. Сделать необходимые выводы.

Аналогично провести наблюдения для детекторов №№ 2 и 3.

Примечание. Для детекторов №№ 1 и 3 наблюдения провести при отключенных резисторах R1 и R2.

7. Дополнительное задание (рис. 4).

Вход осциллографа подключить к КТ3.

Установить частоту генератора НЧ 1000 Гц. Установить напряжение на выходе генератора НЧ Uм = 0 мВ.

Переключатель горизонтальной развертки осциллографа установить в положение 0,5 мкс/дел. Получить устойчивое изображение нескольких периодов синусоидального напряжения высокой частоты без модуляции.

Увеличивая напряжение на выходе генератора НЧ Uм от 0 мВ до 200 мВ наблюдать «размывание» изображения в правой части экрана, т.е. изменение мгновенного значения фазы напряжения ВЧ в процессе частотной модуляции.

Контрольные вопросы

- Как рассчитывают коэффициент передачи частотного детектора?
2. Что происходит при совместном действии сигнала и шума на частотный детектор?
3. Как проявляются пороговые свойства частотного детектора?
4. Почему помехозащищенность широкополосной ЧМ выше помехозащищенности АМ?
5. Какие искажения могут претерпевать сигналы в частотных детекторах?
6. Какие меры предпринимать для уменьшения искажений?
7. Какова методика измерения детекторной характеристики частотного детектора?
8. Какова методика измерения частотных характеристик частотных детекторов?
9. Какой принцип работы частотно-импульсного детектора?
10. Какой принцип работы частотно-фазового детектора?
11.  Какой принцип работы частотно-амплитудного детектора?